Transferpapier voor donker/gekleurd textiel - gebruik met een inktjetprinter

Dit transferpapier is bedoeld voor gebruik op donker of gekleurd textiel van 100% katoen.

Het papier is geschikt voor gebruik met een inktjetprinter. Indien het eerste vel niet correct uit de printer komt, stop dan direct. Mogelijk maakt uw printer dan gebruik van een warmtetechniek waardoor deze niet geschikt is voor transferpapier.

Print- en transferinstructies

- Printen en voorbereiden van de afbeelding.

  - De witte oppervlakte (zonder bedrukking) is de bedrukkingzijde van het papier.

  - Print de afbeelding als een normale afbeelding (niet in spiegelbeeld).

  - Print 1 vel papier tegelijk. Gebruik indien mogelijk de handmatige invoer.

  - Print eerst op standaard papier om de lay-out te controleren voor de definitieve afbeelding geprint wordt.

- Uitknippen.

  - Knip het ontwerp uit en laat daarbij geen extra ruimte (extra ruimte om de afbeelding laat een witte rand op het textiel).

  - Rond de hoeken af om bij het wassen het loslaten van puntjes te vermijden.

- Verwijder het geblokte papier.

  - Verwijder het geblokte papier, na voorzichtig een hoek los te maken, van de afbeelding.

- Voorbereiding voor het transfereren.

  - Verwarm het strijkijzer (zonder stoom) tot de maximum katoen instelling.

  - Textiel moet van 100% katoen zijn. Strijk het textiel om ervoor te zorgen dat het glad is.

  - Laat het textiel afkoelen voor de afbeelding opgestreken wordt.

  - Plaats het transferpapier met de geprinte afbeelding naar boven op de gewenste positie op het textiel.

  - Bedek de afbeelding met het bijgesloten dunne (overlay) papier.

- Strijken/transfereren afbeelding.

  - Gebruik een heet, droog strijkijzer en volg onderstaande instructies voor de strijktijd.

  - Strijk met rechte bewegingen zonder stoppen van boven naar beneden en van de ene zijde naar de andere.

  - Strijk voor een volledige pagina 90 seconden met lichte druk en 90 seconden met stevige druk,

Voor een halve pagina 60 seconden met lichte druk en 60 seconden met stevige druk en

Voor een kwart pagina 30 seconden met lichte druk en 30 seconden met stevige druk.

- Drager verwijderen.

  - Laat het textiel volledig afkoelen, verwijder daarna voorzichtig en gelijkmatig het dunne (overlay) papier.

Overige informatie

- Voor kinderen is toezicht van volwassenen aanbevolen.

- Bewaar het papier in gesloten verpakking op een koele, droge plaats.

Wassen

- Wacht 24 uur met wassen.

- Het textiel dient binnenstebuiten gewassen te worden (de eerste keer apart) in koud of lauw water (max. 30 graden).

- Gebruik geen bleekmiddel.

- Verwijder het textiel uit de wasmachine zodra deze klaar is. Kleuren kunnen uitlopen als het textiel te lang nat blijft.

- Bij het opnieuw strijken van het textiel niet direct over de afbeelding strijken.