Transferpapier voor lichtgekleurd textiel - gebruik met een inktjetprinter

Dit transferpapier is bedoeld voor gebruik op wit of lichtgekleurd textiel van 100% katoen.

Het papier is geschikt voor gebruik met een inktjetprinter. Indien het eerste vel niet correct uit de printer komt, stop dan direct. Mogelijk maakt uw printer dan gebruik van een warmtetechniek waardoor deze niet geschikt is voor transferpapier.

Print- en transferinstructies

- Printen en voorbereiden van de afbeelding.

  - De witte oppervlakte (zonder bedrukking) is de bedrukkingzijde van het papier.

  - Print de afbeelding in spiegelbeeld.

  - Print 1 vel papier tegelijk. Gebruik indien mogelijk de handmatige invoer.

  - Print eerst op standaard papier om de lay-out te controleren voor de definitieve afbeelding geprint wordt.

- Uitknippen.

  - Knip het ontwerp uit met een marge van circa een halve centimeter en knip afgeronde hoeken.

- Voorbereiding voor het transfereren.

  - Verwarm het strijkijzer (zonder stoom) tot de maximum katoen instelling.

  - Textiel moet van 100% katoen zijn. Strijk het textiel om ervoor te zorgen dat het glad is.

  - Laat het textiel afkoelen voor de afbeelding opgestreken wordt.

  - Plaats het transferpapier met de geprinte afbeelding naar beneden op de gewenste positie op het textiel.

- Strijken/transfereren afbeelding.

  - Gebruik een heet, droog strijkijzer en volg onderstaande instructies voor de strijktijd.

  - Druk stevig op het strijkijzer.

  - Strijk met rechte bewegingen zonder stoppen van boven naar beneden en van de ene zijde naar de andere.

  - Strijk voor een volledige pagina 180 seconden,

Voor een halve pagina 90 seconden en

Voor een kwart pagina 30 seconden.

- Drager verwijderen.

  - Laat het textiel volledig afkoelen, verwijder voorzichtig en gelijkmatig het papier.

Overige informatie

- Voor kinderen is toezicht van volwassenen aanbevolen.

- Bewaar het papier in gesloten verpakking op een koele, droge plaats.

Wassen

- Wacht 24 uur met wassen.

- Het textiel dient binnenstebuiten gewassen te worden (de eerste keer apart) in koud of lauw water (max. 30 graden).

- Gebruik geen bleekmiddel.

- Verwijder het textiel uit de wasmachine zodra deze klaar is. Kleuren kunnen uitlopen als het textiel te lang nat blijft.

- Bij het opnieuw strijken van het textiel niet direct over de afbeelding strijken.